浙江三门海帆船舶机械有限公司年产1万件船舶配件生产项目竣工环境保护

验收监测报告表（噪声、固废专篇）

WZKR验字（2018）第 056号

建设单位：浙江三门海帆船舶机械有限公司

编制单位：温州市康瑞检测有限公司

二〇一八年六月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责 人:

填    表   人：

建设单位：浙江三门海帆船舶机械有限公司

电话:13456632232

传真:/

邮编:317100

地址:三门县海游街道西区开发区地块

编制单位：温州市康瑞检测有限公司

电话:0577-65161000

传真:0577-65100055

邮编: 325200

地址: 瑞安市锦湖街道江边宅108号

- 目录

前言	1

一、项目概况	2

二、项目建设情况	4

三、污染物的排放与防治措施	7

四、环境影响评价结论及环评批复要求	9

五、验收监测质量保证	10

六、验收监测内容	11

七、验收监测结果	12

八、验收监测结论	14

- 附件：

附件1、台州市建设项目环保事项承诺备案受理书；

附件2、营业执照；

附件3、厂房租赁合同；

附件4、车间平面布置图；

附件5、危废协议；

附件6、危废仓库图。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 前   言

浙江三门海帆船舶机械有限公司拟投资255万元，租用浙江欧博建材科技有限公司1350m2，购置普通车床、数控车床、钻床、铣床、磨床、砂轮机等设备进行船舶配件生产，形成年产1万件船舶配件的生产规模。

浙江三门海帆船舶机械有限公司于2017年8月委托浙江东天虹环保工程有限公司编制《浙江三门海帆船舶机械有限公司年产1万件船舶配件生产项目建设环境影响报告表》，并于2017年8月取得三门县环境保护局《台州市建设项目环保事项承诺备案受理书》（三门备[2017]024号）。根据“三同时”要求，该公司委托建立了环保处理设施，目前各环保设施运行基本稳定。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经验收合格后方可投入运行使用。受浙江三门海帆船舶机械有限公司委托，我公司承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。我公司在对现场进行了勘查、监测，并收集了有关资料的基础上编制了此验收监测报告。

# 一、项目概况

| 建设项目名称 |  | 浙江三门海帆船舶机械有限公司年产1万件船舶配件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 浙江三门海帆船舶机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 三门县海游街道统建村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 船舶配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产1万件船舶配件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产1万件船舶配件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2017年08月 | 开工建设时间 | 2017年09月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2017年12月 | 验收现场监测时间 | 2018年05月22-23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 三门县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 255 | 环保投资总概算 | 5 | 比例 | 2.2% |
| 实际总概算 |  | 255 | 环保投资 | 5 | 比例 | 2.2% |
| 验收监测依据 | 1.1《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； 1.2《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； 1.3《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月）； 1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）； 1.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月）； 1.6中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，（2017年7月）； 1.7环境保护部 国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 1.8《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日）； 1.9浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年1月22日）； 1.10浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定》； 1.11浙江 省环境保护局《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》（浙环发［2008］57号）； 1.12《浙江三门海帆船舶机械有限公司年产1万件船舶配件生产项目环境影响报告表》（浙江东天虹环保工程有限公司，2017年8月）； 1.13《台州市建设项目环保事项承诺备案受理书》（三门备［2017］024号，2017年8月25日）； |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准 | 1、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准见表1-1。 表1-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级LeqdB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、固废 本项目产生的固废为一般性固废和危险固废。产生的一般性固废，其贮存、处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、危险性固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |

- 一、建设项目基本情况 - 项目实施地位于三门县海游街道统建村。本项目主要组成及建设情况见表2-1。 - 表2-1 项目主要组成及建设情况 - 工程类别; - 环评中建设内容; - 实际建设内容. - 噪声; - 做好车间厂房隔声处理，加强设备维修和日常维护，使各设备处于正常良好状态运行，杜绝非正常噪声产生，并加强工人的操作管理，控制生产时间，夜间不生产。; - 该项目主要声源均设置在密闭房间内，实施昼间单班制生产。. - 固废; - 生产车间产生的边角料、抛丸收集的粉尘外卖综合利用进行资源化处理；生产车间产生的废润滑油、废液压油、废切削液以及废柴油妥善收集后委托由危废处理资质的单位做无害化安全处置；职工生活产生的生活垃圾日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。; - 企业的固废分为一般固废和危险固废，分类收集，分质处置，企业已设置危险固废仓库，并做好防风防雨防渗漏工作。危险固废委托台州市德长环保有限公司处置，进行无害化处理。一般生产固废由外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门清运处置。. - 项目周围无自然保护区、风景名胜及文物古迹，周围主要环境保护敏感目标见表2-2。 - 表2-2 主要环境保护敏感目标 - 名称; - 方位; - 保护内容; - 与本项目最近距离; - 备注. - 统建村; - 西北侧; - 大气; - 约380m; - 居民居住区. - 山董村; - 北侧; - 约620m. - 西岙村; - 西侧; - 约930m. - 珠游溪; - 西北侧; - 水环境; - 约1110m; - /. - 二、生产设施与设备 - 项目主要生产设备见表2-3。 - 表2-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 现状数量; 符合性; 备注. 1; 数控车床; 台; 7; 7; 一致. 2; 普通车床; 台; 6; 6. 3; 万能摇臂铣床; 台; 1; 1. 4; 立式升降台铣床; 台; 1; 1. 5; 万能升降台铣床; 台; 1; 1. 6; 卧轴矩台平面磨床; 台; 1; 1. 7; 万能外圆磨床; 台; 1; 1. 8; 摇臂钻床; 台; 1; 1. 9; 台式钻床; 台; 1; 1. 10; 立式砂轮机; 台; 2; 2. 11; 逆变式直流焊机; 台; 1; 1. 12; 金属带锯床; 台; 1; 1. 13; 切割机; 台; 1; 1. 14; 吊钩式抛丸机; 台; 1; 1. 15; 激光打标机; 台; 1; 1. 16; 螺杆式空气压缩机; 台; 1; 1. 17; 电动单梁起重机; 台; 2; 2. 18; 电子台称; 台; 1; 1. 19; 冷冻式干燥机; 台; 1; 1. - 项目主要原辅材料用量见表2-4。 - 表2-4 项目主要原辅材料一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 单位; - 环评数量; - 现状数量; - 符合性; - 备注. - 1; - 圆钢; - t/a; - 20; - 20; - 一致. - 2; - 无缝钢管; - t/a; - 3; - 3. - 3; - 铸件; - t/a; - 30; - 30. - 4; - 六角棒; - t/a; - 1; - 1. - 5; - 小配件; - 套/a; - 10000; - 10000. - 6; - 润滑油; - t/a; - 1; - 1. - 7; - 液压油; - t/a; - 1; - 1. - 8; - 切削液; - t/a; - 2; - 2. - 9; - 柴油; - t/a; - 2; - 1; - -1. - 水平衡 用水量300t/a 生活用水300t/a 生活污水240t/a - 项目工艺流程 噪声 噪声 噪声 噪声 铸件、钢件 切割 钻孔 粗车外圆 铣削 边角料 边角料 边角料 边角料 粉尘、噪声 噪声 噪声 精车外圆 抛丸 检验清洗干燥入库 精车内孔 边角料 边角料 碎屑 工艺流程说明： - 切割：用锯刀对工件进行简单的划切； - 钻孔：用钻头在工件上加工出孔； - 粗车外圆：从工件上切去大部分余量，使工件接近基本的形状尺寸； - 铣削：用旋转运动为主运动的铣刀在工件上加工多种表面的机床，加工平面、沟槽，也可以加工各种曲面、齿轮等； - 精车外圆：从工件上切去外表面小部分，包装零件精确的尺寸； - 精车内孔：用精细钻头对工件进行钻孔，包装零件精确孔径及精度； - 抛丸：运用抛丸机对部分工件进行抛丸处理，除去表面毛刺； - 检验清洗干燥入库：人工测量检验，再用柴油清洗，通过干燥机冷冻干燥入库。

# 三、污染物的排放与防治措施

1、噪声 项目主要噪声来源于各机械设备生产时的噪声。该项目主要声源均设置在密闭房间内，以减少噪声的污染。 2、固体废物 该项目主要固体废物有生活垃圾、边角料、抛丸收集粉尘、废润滑油、废液压油、废切削液以及废柴油。该项目已针对危险固废设置1间危险固废仓库，为密闭单间，防风防雨，地面硬化处理，门口上锁并黏贴危废贮存场所标志牌及周知卡。该公司产生的危险固废委托资质单位代为处置。该公司对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等基本符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》要求。该项目一般固废生活垃圾在厂区内设置多个室外塑料垃圾桶，由环卫部门定期清运。边角料、抛丸收集粉尘外售综合利用。详情见表3-1。 表3-1 固体废物一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 外排量(t/a); 环评要求; 是否符合 环保要求. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; 2.7; 0; 由当地环卫部门统一清运; 符合. 2; 边角料; 一般固废; /; 1; 0; 外售综合利用; 符合. 3; 抛丸收集粉尘; 一般固废; /; 0.0098; 0; 符合. 4; 废润滑油; 危险固废; HW08 900-217-08; 0.05; 0; 妥善收集后委托由危废处理资质的单位做无害化安全处置; 符合. 5; 废液压油; 危险固废; HW08 900-218-08; 0.05; 0; 符合. 6; 废切削液; 危险固废; HW09 900-006-09; 0.1; 0; 符合. 7; 废柴油; 危险固废; HW08 900-201-08; 0.1; 0; 符合.

# 四、环境影响评价结论

一、环评主要结论 1、水环境影响分析结论 本项目产生的废水为生活污水。生活污水排放总量为0.86t/d，259t/a。按达标排放计，污染物环境排放量均为：化学需氧量0.091t/a，氨氮0.009t/a。生活污水经化粪池预处理后纳管排放。最终由三门县城市污水处理有限公司处理达标排放海游港。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放量为污水量259t/a（0.86t/a），化学需氧量0.013t/a（50mg/L），氨氮0.001t/a（5mg/L），故生活污水不会对周边水环境造成影响。 2、大气环境影响分析 本项目抛丸粉尘产生量仅为0.005t/a，且经自带的粉尘处理设施处理后高空排放，有组织排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0002kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值二级”，故抛丸粉尘对周边环境影响较小。 3、噪声环境影响分析结论 根据噪声预测结果可知，本项目运营期间各侧厂界预测点的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为生活垃圾、边角料、抛丸收集粉尘、废润滑油、废液压油、废切削液以及废柴油。边角料、抛丸收集粉尘由有资质的物资回收公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运；废润滑油、废液压油、废切削液、废柴油妥善收集后委托由危废处理资质的单位做无害化安全处置。项目产生的固废均能妥善处置，不向周边环境直接排放，不会对周边环境产生不良影响。 5、总结论 综上所述，浙江三门海帆船舶机械有限公司年产1万件船舶配件生产项目的建设基本符合国家和地方的相关产业政策的要求，符合当地规划和建设的要求，采取的各项污染物治理措施经济技术可行，措施有效。在采取“三同时”治理措施后，项目污染物排放量较少，对周边环境质量的影响较小。从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

# 五、验收监测质量保证

- 一、验收监测方法 本项目监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 序号; 项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备; 检出限. 噪声. 1; 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008; 声级计 WZKR-SB-2017-264; /. 二、质量保证 为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： 1、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； 2、由厂方提供验收监测期间的工况条件，验收监测工况负荷达到额定负荷的 75%以上。 3、现场采样、分析人员经技术培训，持证上岗后方可工作。 4、本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。 5、监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 6、所有监测数据、记录必须经监测分析人员、审核人员和授权签字人三级审核， 经过校对、校核，最后由授权签字人签字。 噪声监测分析 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB。

# 六、验收监测内容

该项目验收监测内容为噪声监测。 - 1、噪声 根据GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》进行厂界噪声测量。监测时沿厂界设置4个测点，在昼间各测次，连续测2天。 2、固废调查 调查企业对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求是否按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行，以及对固废的处置情况。

# 七、验收监测结果

一、验收工况 监测期间，该公司各生产设备、环保设施正常运行，生产工况详见表7-1。 表7-1 监测期间产品工况表 产品名称; 时间; 实际产量 （件/天）; 平均产量 （件/天）; 设计产量 （件/天）; 生产 负荷. 船舶配件; 05月22日; 32; 30; 33; 97%. 05月23日; 28; 84.8%. 由上表可知，根据现场调查及企业提供资料，监测期间该公司产品的生产负荷满足测试要求。 二、验收监测结果及评价 1、噪声 1.1噪声监测结果 监测结果见表7-2。 表7-2 厂界噪声监测汇总表 测点编号; 昼间. 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧; 厂界东侧. 1#; 2#; 3#; 4#. 2018.05.22; 57.4; 58.9; 58.4; 58.7. 2018.05.23; 57.2; 58.4; 58.7; 58.0. 2类区标准; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 1.2噪声结果评价 根据GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，监测期间浙江三门海帆船舶机械有限公司厂界各测点昼间噪声测值均符合2类区标准。 2、固废调查与评价 该项目主要固体废物有生活垃圾、边角料、抛丸收集粉尘、废润滑油、废液压油、废切削液以及废柴油。该项目已针对危险固废设置1间危险固废仓库，为密闭单间，防风防雨，地面硬化处理，门口上锁并黏贴危废贮存场所标志牌及周知卡。该公司产生的危险固废委托资质单位代为处置。该公司对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等基本符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》要求。该项目一般固废生活垃圾在厂区内设置多个室外塑料垃圾桶，由环卫部门定期清运。边角料、抛丸收集粉尘外售综合利用。详情见表7-3。 表7-3 固废产生情况及处置方式一览表 单位：t/a 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 外排量(t/a); 环评要求; 实际情况. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; 0; 由当地环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运. 2; 边角料; 一般固废; /; 0; 外售综合利用; 外售综合利用. 3; 抛丸收集粉尘; 一般固废; /; 0. 4; 废润滑油; 危险固废; HW08 900-217-08; 0; 妥善收集后委托由危废处理资质的单位做无害化安全处置; 妥善收集后委托委托台州市德长环保有限公司处置，进行无害化处理。做无害化安全处置. 5; 废液压油; 危险固废; HW08 900-218-08; 0. 6; 废切削液; 危险固废; HW09 900-006-09; 0. 7; 废柴油; 危险固废; HW08 900-201-08; 0.

# 八、验收监测结论

一、结论 1、验收工况 监测期间，该公司产品的生产负荷及环保设施均在正常运行，产品的生产负荷达到验收监测工况大于等于75%的要求。 2、噪声监测结论 根据GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，监测期间浙江三门海帆船舶机械有限公司厂界各测点昼间噪声测值均符合2类区标准。 3、固体废弃物调查结论 根据实地调查，该公司已按规定设立了专门固废贮存场所，设有防风、防雨淋措施，危险固废委托资质单位代为处置，其它均作了合理化处置。该公司对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等基本符合（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》要求。 4、总结论 浙江三门海帆船舶机械有限公司在项目建设的同时，针对生产过程中产生的固废建设了相应的环保设施。该项目产生的噪声排放达到国家相应排放标准。我公司认为浙江三门海帆船舶机械有限公司符合建设项目竣工环保设施验收条件。 5、建议与措施 （1）企业须进一步加强对现场的管理，特别是对环保设施、车间的管理，建立巡查制度，做好台账纪录，发现问题及时解决，确保污染物稳定达标排放； （2）充分落实该项目环评及批复要求，严防环境污染事故发生，确保企业长效稳定发展； （3）加强废气处理设施管理，确保设备长期有效运行，确保污染物稳定达标排放； （4）进一步加强对危险废物的管理，完善危废管理台帐； （5）加强环保宣传，加强环保人员的责任心，建立长效的管理制度，重视环境保护，健全环保制度，加强职工污染事故方面的学习和培训，并组织进行污染事故方面的演练。

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产1万件船舶配件生产项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 三门县海游街道统建村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C373 船舶及相关装置制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √□新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经E121°36′13.2″ 北纬N29°09′03.9″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1万件船舶配件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产1万件船舶配件 | 环评单位 |  | 浙江东天虹环保工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 三门县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 三门备[2017]024号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | / | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江三门海帆船舶机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 温州市康瑞检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 90.9% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 2.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 2.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江三门海帆船舶机械有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91331022MA28G71D7P | 验收时间 |  | 2018年05月23日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 | 0.0259 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.013 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升